DSK

Tolódzkodó

- ADATLAP 11.05.08 PS

|  | Figyelmesen olvassa el az adatlapot, hogy megismerje a „Tolódzkodó” termék összeszerelésére, biztonságos használatára, karbantartására, szállítására és tárolására vonatkozó szabályokat. A továbbiakban: termék. Az összeszerelést, a szétszerelést és a telepítést csak az adatlap áttanulmányozása után végezze. Őrizze meg ezt az adatlapot a termék teljes használati ideje alatt. A gyártó fenntartja a jogot a termék kialakításának, összeállításának és műszaki jellemzőinek módosítására a termékfejlesztés során, az ilyen változásokról szóló külön értesítés nélkül. |
| --- | --- |

- A TERMÉK RENDELTETÉSE

A tolódzkodó gyakorlatok végzésére szolgál.

A termék beltéri használatra készült.

- MŰSZAKI ADATOK

Táblázat 1

| Befoglaló méretek, mm | Hossz, mm | 760 |
| --- | --- | --- |
|  | Szélesség, mm | 666 |
|  | Magasság, mm | 460 |
| A fogantyúk közötti távolság, mm |  | 550 |
| A felfüggesztéshez használható fokok átmérője, mm (legfeljebb) |  | 38 |
| Bruttó tömeg, legfeljebb |  | 10 |
| A használó maximális testtömege, kg |  | 120 |
| Élettartam, év (legalább) |  | 5 |

- FELÉPÍTÉS

  - A termék felépítése.

A termék fém oszlopokból álló, szétszerelhető keretszerkezet.

  - A felhasznált anyagokra vonatkozó információk

A termék alkatrészeinek gyártásához felhasznált valamennyi anyag felhasználásra engedélyezett, és rendelkezik az akkreditált laboratóriumok által kiadott vizsgálati jegyzőkönyvekkel és szakvéleményekkel.

- A CSOMAG TARTALMA

Táblázat 2

| Sz. | Megnevezés | ábra | Db |  | Sz. | Megnevezés | ábra | Db |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konzol 10.05.08.01 |  | 2 |  | 2 | Összekötő elem 10.05.08.02 |  | 1 |
| 3 | Összekötő elem 10.05.08.02-01 ( 2 furattal) |  | 1 |  | 4 | Lemez 10.05.08.001 |  | 1 |
| 5 | Háttámla DSK 05.092.00 В |  | 1 |  | 6 | Alkartámasz ISO-05.847 |  | 2 |
|  | Villáskulcs 13х17 DSKM 02.111.00 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Szokásos szerszámok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sz. | Megnevezés |  | Db |  | Sz. | Megnevezés |  | Db |
| 15 | Csavar М8-6gх35.56.016 GOST 7798-70 |  | 2 |  | 17 | Csavar М8-6gх55.56.016 GOST 7798-70 |  | 12 |
| 18 | Csavar А2 М8-6gх16.56.016 GOST 17473-80 |  | 2 |  | 20 | Anya М8-6H.6.016 GOST 5915-70 |  | 8 |
| 21 | Anya М8-6H.6.016 GOST 11860-85 |  | 2 |  | 22 | Alátét 8.А2 DIN 125 |  | 24 |
| 25 | Takarósapka К40/B |  | 2 |  | 26 | Takarósapka D25/Т |  | 4 |
| 28 | Díszsapka 13 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Dokumentáció |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adatlap 11.05.08 PS |  |  |  |  |  |  |  |

5 SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

5.1 A terméket a gyártó eredeti csomagolásában, a sértetlenségét biztosító bármilyen szállítóeszközzel kell szállítani.

5.2. A tárolási feltételek a GOST 15150-69 szerinti 2 (C) csoportnak felelnek meg. A munkahelyzetbe történő beszerelésig a terméket a gyártó eredeti csomagolásában, természetes szellőzésű száraz helyiségben kell tárolni.

6 ÁRTALMATLANÍTÁS

6.1 A termék ártalmatlanításra küldése előtt szükséges:

•	a terméket az összeszereléssel ellentétes sorrendben szétszerelni;

•	az alkatrészeket a gyártásukhoz felhasznált anyagok szerint szétválogatni.

6.2 A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat. A hulladék ártalmatlanítása a SanPiN 2.1.3684-21 követelményei szerint történik.

7 GARANCIA

7.1 A termék garanciális ideje a vásárlás napjától számított 12 hónap.

7.2 A garancia nem terjed ki azokra a termékekre:

•	amelyek a vevő általi szállítás során sérültek meg;

•	amelyek a jelen adatlapban megadott tárolási, összeszerelési és üzemeltetési feltételek megsértése miatt sérültek meg;

•	amelyeknél a jelen adatlapon hiányzik a csomagolásra, a minőségellenőrzési osztály átvételére és a termék értékesítésére vonatkozó bejegyzés

• a gyártó a termék megbízhatóságát azzal a feltétellel szavatolja, hogy a vevő betartja a szállítás, a tárolás, az összeszerelés és az üzemeltetés szabályait.

- SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

8.1	Használati korlátozások.

A termékhez szabad hozzáférést kell biztosítani.

8.2	Előkészítés az összeszereléshez

Csomagolja ki a terméket, és helyezze az alkatrészeket az előre előkészített felületre. Ellenőrizze, hogy a szállítmány tartalma megfelel-e a termék adatlapjának.

8.3	Biztonsági intézkedések.

- A termék összeszerelése közben gyermekek jelenléte és az összeszerelésben való részvételük tilos.

- A terméket a szerelési útmutató szerint, lépésenként kell összeszerelni.

8.4	Az összeszerelés és a telepítés sorrendje.

8.4.1	Szerelje össze a konzolokat az összekötő elemekkel

1. Helyezze a takarósapkákat a konzolokra;

2. Szerelje össze a konzolokat (1. poz.) az összekötő elemekkel (2. és 3. poz.).

- ábra.1

- 8.4.2 Szerelje fel a háttámlát és az alkartámaszokat:

- 1. Helyezze fel a lemezt (4. poz.)

- 2. Szerelje fel a háttámlát (5. poz.) és az alkartámaszokat (6. poz.)

- ábra.2

- BIZTONSÁGOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

9.1	A termék felnőttek és 14 éven felüli gyermekek számára készült.

9.2	A használó maximális testtömege 120 kg

- ELLENŐRZÉSEK A HASZNÁLAT

ELŐTT

A termék használata előtt a következőket kell elvégezni:

•	A termék szemrevételezéses ellenőrzése;

•	A szerkezet épségének ellenőrzése: győződjön meg arról, hogy a termék minden alkatrésze fel van szerelve.

- ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

11.1	A termék minden használata előtt végezzen szemrevételezéses ellenőrzést:

- Ellenőrizze a rögzítési pontokat. Ha meglazultak, húzza meg őket szokásos szerszámokkal.

- Ellenőrizze, hogy a kötőelemeken fel vannak-e helyezve a műanyag védősapkák;

11.2	Havonta egyszer végezzen működési ellenőrzést. Győződjön meg arról, hogy a termék stabilan van felszerelve és a rögzítési pontok szilárdan rögzülnek. Ellenőrizze, hogy minden kötőelem és menetes kötés meg van-e húzva.

11.3	Évente egyszer végezzen alapvető ellenőrzést.

Ellenőrizze a fém elemeket korrózió szempontjából;

Mérje fel az elvégzett javítás hatását a berendezés biztonságára.

.

A hibás alkatrészeket cserélje ki a gyártó által készített, azonos alkatrészekre.

Az alkatrészek felhasználó általi gyártása és cseréje tilos.