DSK

Bordásfal

- ADATLAP 11.05.07 PS

|  | Figyelmesen olvassa el az adatlapot, hogy megismerje a „Bordásfal” termék összeszerelésére, biztonságos használatára, karbantartására, szállítására és tárolására vonatkozó szabályokat. A továbbiakban: termék. Az összeszerelést, a szétszerelést és a telepítést csak az adatlap áttanulmányozása után végezze. Őrizze meg ezt az adatlapot a termék teljes használati ideje alatt. A gyártó fenntartja a jogot a termék kialakításának, összeállításának és műszaki jellemzőinek módosítására a termékfejlesztés során, az ilyen változásokról szóló külön értesítés nélkül. |
| --- | --- |

- A TERMÉK RENDELTETÉSE

A bordásfal gyakorlatok végzésére szolgál.

A termék beltéri használatra készült.

- MŰSZAKI ADATOK

Táblázat 1

| Befoglaló méretek, mm | Mélység, mm | 160 |
| --- | --- | --- |
|  | Szélesség, mm | 755 |
|  | Magasság, mm | 2235 |
| Az oszlopok közötti távolság, mm |  | 630 |
| A keresztrúd átmérője, mm |  | 32 |
| Bruttó tömeg, legfeljebb |  | 28 |
| A használó maximális testtömege, kg |  | 120 |
| Élettartam, év (legalább) |  | 5 |

- FELÉPÍTÉS

  - A termék felépítése.

A termék fém oszlopokból álló, szétszerelhető keretszerkezet.

  - A felhasznált anyagokra vonatkozó információk

A termék alkatrészeinek gyártásához felhasznált valamennyi anyag felhasználásra engedélyezett, és rendelkezik az akkreditált laboratóriumok által kiadott vizsgálati jegyzőkönyvekkel és szakvéleményekkel.

- A CSOMAG TARTALMA

Táblázat 2

| Sz. | Megnevezés | ábra | Db |  | Sz. | Megnevezés | ábra | Db |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Felső oszlop 10.05.07.001 |  | 2 |  | 2 | Alsó oszlop 10.05.07.01 |  | 2 |
| 3 | Fok 10.05.07.02 |  | 9 |  | 4 | Fogantyú ISO-05.38 |  | 18 |
| 5 | Tartókonzol 10.05.07.002 |  | 6 |  | 6 | Villáskulcs 13х17 DSKM 02.111.00 |  | 1 |
| Szokásos szerszámok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sz. | Megnevezés |  | Db |  | Sz. | Megnevezés |  | Db |
| 15 | Csavar М8-6gх55.56.016 GOST 7798-70 |  | 6 |  | 16 | Csavar М8-6gх20.56.016 GOST 7798-70 |  | 8 |
| 17 | Csavar М10-6gх25.56.016 GOST 7798-70 |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 20 | Anya М8-6H.6.016 GOST 5915-70 |  | 6 |  | 21 | Alátét 10.А2 DIN 125 |  | 18 |
| 22 | Alátét 8.А2 DIN 125 |  | 20 |  | 23 | Rögzítőcsavar М8 10х80 |  | 6 |
| 25 | Takarósapka P40х60/3B |  | 4 |  | 26 | Takarósapka 10 |  | 8 |
| 28 | Díszsapka 13 |  | 26 |  | 29 | Díszsapka 17 |  | 18 |
| Dokumentáció |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adatlap 11.05.07 PS |  |  |  |  |  |  |  |

5 SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

5.1 A terméket a gyártó eredeti csomagolásában, a sértetlenségét biztosító bármilyen szállítóeszközzel kell szállítani.

5.2. A tárolási feltételek a GOST 15150-69 szerinti 2 (C) csoportnak felelnek meg. A munkahelyzetbe történő beszerelésig a terméket a gyártó eredeti csomagolásában, természetes szellőzésű száraz helyiségben kell tárolni.

6 ÁRTALMATLANÍTÁS

6.1 A termék ártalmatlanításra küldése előtt szükséges:

•	a terméket az összeszereléssel ellentétes sorrendben szétszerelni;

•	az alkatrészeket a gyártásukhoz felhasznált anyagok szerint szétválogatni.

6.2 A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat. A hulladék ártalmatlanítása a SanPiN 2.1.3684-21 követelményei szerint történik.

7 GARANCIA

7.1 A termék garanciális ideje a vásárlás napjától számított 12 hónap.

7.2 A garancia nem terjed ki azokra a termékekre:

•	amelyek a vevő általi szállítás során sérültek meg;

•	amelyek a jelen adatlapban megadott tárolási, összeszerelési és üzemeltetési feltételek megsértése miatt sérültek meg;

•	amelyeknél a jelen adatlapon hiányzik a csomagolásra, a minőségellenőrzési osztály átvételére és a termék értékesítésére vonatkozó bejegyzés

• a gyártó a termék megbízhatóságát azzal a feltétellel szavatolja, hogy a vevő betartja a szállítás, a tárolás, az összeszerelés és az üzemeltetés szabályait.

- SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

  - Használati korlátozások.

A termékhez szabad hozzáférést kell biztosítani.

  - Előkészítés az összeszereléshez

Csomagolja ki a terméket, és helyezze az alkatrészeket az előre előkészített felületre. Ellenőrizze, hogy a szállítmány tartalma megfelel-e a termék adatlapjának.

  - Biztonsági intézkedések.

- A termék összeszerelése közben gyermekek jelenléte és az összeszerelésben való részvételük tilos.

- A terméket a szerelési útmutató szerint, lépésenként kell összeszerelni.

  - Az összeszerelés és a telepítés sorrendje.

    - Helyezze a fogantyúkat (4. poz.) a fokra (3. poz.). Ajánlott a felületet előbb szappanos oldattal megnedvesíteni.

1. ábra

| - Szerelje össze az oszlopokat. | - Szerelje össze a bordásfalat |
| --- | --- |
| - Az 1. oszlop a padlóhoz való ütögetéssel illeszthető a 2. oszlopba. - ábra.2 | - ábra.3 |

    - Helyezze a szerkezetet a falhoz

- Szerelje a tartókonzolokat (5. poz.) a bordásfalra. Helyezze a szerkezetet a falhoz, és jelölje be a rögzítőcsavarok (23. poz.) furatait

- A jelölések szerint fúrja ki a furatokat a falban. Csavarozza le a tartókonzolokat a szerkezetről. Rögzítse a tartókonzolokat a falhoz a rögzítőcsavarokkal.

- Rögzítse a szerkezetet a tartókonzolokhoz.

- BIZTONSÁGOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

  - A termék felnőttek és 14 éven felüli gyermekek számára készült.

  - A használó maximális testtömege 120 kg

- HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK

A termék használata előtt a következőket kell elvégezni:

•	A termék szemrevételezéses ellenőrzése;

•	A szerkezet épségének ellenőrzése: győződjön meg arról, hogy a termék minden alkatrésze fel van szerelve.

- ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

  - A termék minden használata előtt végezzen szemrevételezéses ellenőrzést:

- Ellenőrizze a rögzítési pontokat. Ha meglazultak, húzza meg őket szokásos szerszámokkal.

- Ellenőrizze, hogy a kötőelemeken fel vannak-e helyezve a műanyag védősapkák;

  - Havonta egyszer végezzen működési ellenőrzést. Győződjön meg arról, hogy a termék stabilan van felszerelve és a rögzítési pontok szilárdan rögzülnek. Ellenőrizze, hogy minden kötőelem és menetes kötés meg van-e húzva.

  - Évente egyszer végezzen alapvető ellenőrzést.

Ellenőrizze a fém elemeket korrózió szempontjából;

Mérje fel az elvégzett javítás hatását a berendezés biztonságára.

A hibás alkatrészeket cserélje ki a gyártó által készített, azonos alkatrészekre.

Az alkatrészek felhasználó általi gyártása és cseréje tilos.