DSK

Húzódzkodó

- ADATLAP 11.05.03 PS

|  | Figyelmesen olvassa el az adatlapot, hogy megismerje a „Húzódzkodó” termék összeszerelésére, biztonságos használatára, karbantartására, szállítására és tárolására vonatkozó szabályokat. A továbbiakban: termék. Az összeszerelést, a szétszerelést és a telepítést csak az adatlap áttanulmányozása után végezze. Őrizze meg ezt az adatlapot a termék teljes használati ideje alatt. A gyártó fenntartja a jogot a termék kialakításának, összeállításának és műszaki jellemzőinek módosítására a termékfejlesztés során, az ilyen változásokról szóló külön értesítés nélkül. |
| --- | --- |

- A TERMÉK RENDELTETÉSE

A húzódzkodó gyakorlatok végzésére szolgál.

A termék beltéri használatra készült.

- MŰSZAKI ADATOK

Táblázat 1

| Befoglaló méretek, mm | Mélység (a konzol hossza), mm | 792 |
| --- | --- | --- |
|  | Szélesség (a rúd hossza), mm | 1000 |
|  | Magasság, mm | 341 |
| A bordásfal és a rúd közötti távolság, mm |  | 719 |
| A gumi-műanyag markolatú rúd átmérője, mm |  | 32 |
| Bruttó tömeg, legfeljebb |  | 13 |
| A használó maximális testtömege, kg |  | 120 |
| Élettartam, év (legalább) |  | 5 |

- FELÉPÍTÉS

  - A termék felépítése.

A termék fém oszlopokból álló, szétszerelhető keretszerkezet.

  - A felhasznált anyagokra vonatkozó információk

A termék alkatrészeinek gyártásához felhasznált valamennyi anyag felhasználásra engedélyezett, és rendelkezik az akkreditált laboratóriumok által kiadott vizsgálati jegyzőkönyvekkel és szakvéleményekkel.

- A CSOMAG TARTALMA

Táblázat 2

| Sz. | Megnevezés | ábra |  | Db |  | Sz. | Megnevezés | ábra | Db |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bal oldali konzol 10.05.03.02 |  |  | 1 |  | 2 | Jobb oldali konzol 10.05.03.03 |  | 1 |
| 3 | Összekötő elem 10.05.08.02 |  |  | 1 |  | 4 | Rúd 10.05.03.04 |  | 1 |
| 5 | Keresztrúd 10.05.03.003 (4 furattal) |  |  | 1 |  | 6 | Keresztrúd 10.05.03.003-01 (2 furattal) |  | 1 |
|  | Villáskulcs 13х17 DSKM 02.111.00 |  |  | 1 |  |  | Imbuszkulcs S=6 mm |  | 1 |
| Szokásos szerszámok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sz. | Megnevezés |  | Db |  |  | Sz. | Megnevezés |  | Db |
| 17 | Csavar М8-6gх55.56.016 GOST 7798-70 |  | 4 |  |  | 18 | Csavar М8-6gх65.56.016 GOST 7798-70 |  | 2 |
| 19 | Csavar М8-6gх90.56.016 GOST 7798-70 |  | 2 |  |  | 20 | Csavar М8-6gх60.56.016 GOST 11738-80 |  | 4 |
| 21 | Anya М8-6H.6.016 GOST 5915-70 |  | 6 |  |  | 22 | Alátét 8.А2 DIN 125 |  | 20 |
| 23 | Szemesanya М8 DIN 582 |  | 6 |  |  | 26 | Takarósapka D25/Т |  | 4 |
| 25 | Takarósapka P40х60/3B |  | 2 |  |  | 73 | Csavarzáras karabiner, horganyzott, M6 |  | 6 |
| 28 | Díszsapka 13 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentáció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adatlap 11.05.03 PS |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

5.1 A terméket a gyártó eredeti csomagolásában, a sértetlenségét biztosító bármilyen szállítóeszközzel kell szállítani.

5.2. A tárolási feltételek a GOST 15150-69 szerinti 2 (C) csoportnak felelnek meg. A munkahelyzetbe történő beszerelésig a terméket a gyártó eredeti csomagolásában, természetes szellőzésű száraz helyiségben kell tárolni.

6 ÁRTALMATLANÍTÁS

6.1 A termék ártalmatlanításra küldése előtt szükséges:

•	a terméket az összeszereléssel ellentétes sorrendben szétszerelni;

•	az alkatrészeket a gyártásukhoz felhasznált anyagok szerint szétválogatni.

6.2 A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat. A hulladék ártalmatlanítása a SanPiN 2.1.3684-21 követelményei szerint történik.

7 GARANCIA

7.1 A termék garanciális ideje a vásárlás napjától számított 12 hónap.

7.2 A garancia nem terjed ki azokra a termékekre:

•	amelyek a vevő általi szállítás során sérültek meg;

•	amelyek a jelen adatlapban megadott tárolási, összeszerelési és üzemeltetési feltételek megsértése miatt sérültek meg;

•	amelyeknél a jelen adatlapon hiányzik a csomagolásra, a minőségellenőrzési osztály átvételére és a termék értékesítésére vonatkozó bejegyzés

• a gyártó a termék megbízhatóságát azzal a feltétellel szavatolja, hogy a vevő betartja a szállítás, a tárolás, az összeszerelés és az üzemeltetés szabályait.

- SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

  - Használati korlátozások.

A termékhez szabad hozzáférést kell biztosítani.

  - Előkészítés az összeszereléshez

Csomagolja ki a terméket, és helyezze az alkatrészeket az előre előkészített felületre. Ellenőrizze, hogy a szállítmány tartalma megfelel-e a termék adatlapjának.

  - Biztonsági intézkedések.

- A termék összeszerelése közben gyermekek jelenléte és az összeszerelésben való részvételük tilos.

- A terméket a szerelési útmutató szerint, lépésenként kell összeszerelni.

Az összeszerelés és a telepítés sorrendje.

    - Szerelje össze a konzolokat és az összekötő elemet a keresztrudakkal (a csavarokat még ne húzza meg teljesen):

- Helyezze a takarósapkákat a konzolokra;

- Szerelje össze a konzolokat (1. poz.) és (2. poz.) az összekötő elemmel (3. poz.) és a keresztrudakkal (5. poz.) és (6. poz.)

ábra.1

    - Szerelje fel a rudat (a csavart még ne húzza meg teljesen):

1. Helyezze a takarósapkákat a rúdra

2. Szerelje a rudat (4. poz.) a konzolokra.

- ábra.2

    - Húzza meg teljesen az összes csavart, és helyezze fel a díszsapkákat.

    - Kiegészítő felszerelések is használhatók, például kötél, tornagyűrű, kötéllétra stb. Ehhez helyezze be a szemesanyákat (23. poz.), és szerelje fel a karabinereket (73. poz.).

    - Szerelje a karabinereket (73. poz.) a szemescsavarba (144. poz.).

Figyelem! Ha a karabiner keresztmetszetének átmérője a kopás miatt 4 mm-re csökken, a karabinert ki kell cserélni

A kötél felfüggesztése a karabinerre, 73. poz.

Gyűrűk és kötéllétra felfüggesztése a karabinerekre, 73. poz.

- BIZTONSÁGOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

  - A termék felnőttek és 14 éven felüli gyermekek számára készült.

  - A használó maximális testtömege 120 kg. Függeszthető felszerelés esetén – legfeljebb 50 kg.

- HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK

A termék használata előtt a következőket kell elvégezni:

•	A termék szemrevételezéses ellenőrzése;

•	A szerkezet épségének ellenőrzése: győződjön meg arról, hogy a termék minden alkatrésze fel van szerelve.

- ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

  - A termék minden használata előtt végezzen szemrevételezéses ellenőrzést:

- Ellenőrizze a rögzítési pontokat. Ha meglazultak, húzza meg őket szokásos szerszámokkal.

- Ellenőrizze, hogy a kötőelemeken fel vannak-e helyezve a műanyag védősapkák;

  - Havonta egyszer végezzen működési ellenőrzést. Győződjön meg arról, hogy a termék stabilan van felszerelve és a rögzítési pontok szilárdan rögzülnek. Ellenőrizze, hogy minden kötőelem és menetes kötés meg van-e húzva.

  - Évente egyszer végezzen alapvető ellenőrzést.

Ellenőrizze a fém elemeket korrózió szempontjából;

Mérje fel az elvégzett javítás hatását a berendezés biztonságára.

A hibás alkatrészeket cserélje ki a gyártó által készített, azonos alkatrészekre.

Az alkatrészek felhasználó általi gyártása és cseréje tilos.