Alkalmazható hintaváltozatok. A hinta nem tartozéka a csomagnak.

Erre a komplexumra 2 db hinta szerelhető fel: 1.D-26.00; 1.D-26.01; 1.D-26.02

vagy 1 db: 1.D-26.04; 1.D-26.08; 1.D-26.16; 1.D-26.26; 1.D-26.27.

Tilos bármilyen hinta egyidejű felszerelése az alábbi hintákkal: 1.D-26.04; 1.D-26.08;

1.D-26.16; 1.D-26.26; 1.D-26.27.

MŰSZAKI ADATOK

1. táblázat

| Befoglaló méretek, mm | hossz szélesség magasság | 3130 2070 2330 |
| --- | --- | --- |
| Bruttó tömeg, kg, legfeljebb |  |
| Megengedett terhelés a komplexumra, kg | 100 |
| Megengedett terhelés a függeszthető felszerelésre, kg | 50 |
| Az ütéscsillapító burkolat (homok, fűrészpor) minimális vastagsága az esésterületen, mm | 300 |
| A gyermek minimális életkora, év | 3 |
| Egyszerre sportolók száma, legfeljebb | 2 |
| Élettartam, év (legalább) | 5 |
| Klimatikus kivitel | UHL1 |

| Poz. sz. | Szerelési egységek és alkatrészek Megnevezés Jelölés Ábra | Menny., db | PE tasak sz. | Csom. sz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Alsó oszlop D-01.059.03 |  | 4 |  | 1 |
| 5.1 | Oszlop D-01.065.00 |  | 6 |  | 1 |
| 5.2 | Hajlított oszlop D-01.035.02 |  | 2 |  | 1 |
| 6 | Létrafok 1.DSK-Pr.00.490.00.01 |  | 17 |  | 1 |
| 9 | Bilincstest DSK 05-011 |  | 62 | 1 | 1 |
| 10 | Záródugó DSK 05-012 |  | 62 | 1 | 1 |

| 19.1 | Gerenda D-01.067.00 |  | 2 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Záródugó D42 |  | 4 | 1 | 1 |
| 20.2 | Záródugó 38 VPCH |  | 6 | 1 | 1 |
| 21 | Záródugó D18 |  | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Nyújtórúd 1.D-54.00 |  | 1 |  | 1 |
| 27 | Konzol 1.D-15.06.01 |  | 2 |  | 1 |
| 32 | Fél bilincs 42x42 DSK 02.057.00 |  | 2 | 1 | 1 |
| 34 | Orsó – klipsz DSK 05.056 |  | 6 | 1 | 1 |
| 40 | Alátétlemez SK-3.3.19.02.05.001 |  | 2 | 1 | 1 |
| 43 | Könyökidom D-01.066.00 |  | 2 |  | 1 |
| 54 | Alátét 42x25 DSK 05.123.00 |  | 2 | 1 | 1 |
| 58 | Ívelt idom D-01.036.02 IO-2.3.10.00.006 záródugóval |  | 1 |  | 1 |
| 86 | Záródugó DSK 05.070.00 |  | 19 | 1 | 1 |
| 133 | Hosszabbító D-01.006.03 |  | 6 |  | 1 |
| Szabványos kötőelemek |
| 62 | Csavar M8x55.56.016 GOST 7798-92 |  | 12 | 2 | 1 |
| 63 | Csavar M8x60.56.016 GOST 7798-92 |  | 2 | 2 | 1 |
| 64 | Csavar M8x65.56.016 GOST 7798-92 |  | 34 | 2 | 1 |
| 65.1 | Csavar M8x80.58.016 GOST 7798-92 |  | 2 | 1 | 1 |
| 70 | Imbuszcsavar M8x50.56.016 GOST 11738-84 |  | 10 | 2 | 1 |
| 72 | Csavar M8x120.58.016 GOST 7798-92 |  | 2 | 1 | 1 |

| 75 | Anya M8.6.016 GOST 5915-98 |  | 22 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | Kalapos anya M8 GOST 11860-85 |  | 6 | 2 | 1 |
| 81 | Alátét 8.A2 DIN 125 |  | 80 | 2 | 1 |
| 85 | Rugós alátét 8.A2 DIN 127 |  | 4 | 2 | 1 |
|  | Kulcs S=24x13 mm |  | 2 | 1 | 1 |
|  | Imbuszkulcs S=6 mm |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Imbuszkulcs S=5 mm |  | 1 | 1 | 1 |
| Függeszthető felszerelés |
| 100 | 6.51.05-20 Mászókötél |  | 1 | 3 | 1 |
| 101 | Tornagyűrűk 1.D-28.02 (lásd 3. tábl.) |  | 1 | 4 | 1 |
| 107 | Kosárlabdapalánk 1.D-04.03 (lásd 4. tábl.) |  | 1 | 5 | 2 |
| 113 | 6.03.04 Függesztett korlát (lásd 5. tábl.) |  | 1 | 6 | 2 |
| 200 | Függesztett háttámla 1.D-24.00 |  | 1 |  | 2 |
| 201 | Boxzsák MF-MK-01.68.05 MF-MK-01.68.05 RE |  | 1 |  | 3 |
| Dokumentáció |
|  | Termékadatlap | 1 |

A gyűrűk nyújtórúddal tartozékai 1.D-28.02

3. táblázat

| Poz. sz. | Megnevezés Jelölés | Ábra | Menny., db | PE tasak sz. | Csom. sz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101.1 | Nyújtórúd zsinórokkal | 1 | 4 | 1 |
| 101.2 | Gyűrű DSK 05.119.00 |  | 2 | 4 | 1 |
| 110 | Rögzítő DSK 02-009-01 |  | 4 | 4 | 1 |

A kosárlabdapalánk tartozékai 1.D-04.03

4. táblázat

| Poz. sz. | Megnevezés Jelölés | Ábra | Menny., db | PE tasak sz. | Csom. sz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107.1 | Kosárgyűrű szerelve (hálóval) 1.D-04.02.01 |  | 1 |  | 2 |
| 107.2 | Kosárlabdapalánk D-06.003 |  | 1 |  | 2 |
| 107.3 | Sarokelem D-02.028.00 |  | 1 |  | 2 |
| 107.4 | Sarokelem D-02.028.00-01 |  | 1 |  | 2 |
| 107.5 | Lemez D-02.028.00 |  | 1 |  | 2 |
| Szabványos kötőelemek |
| 74 | Csavar M8x25.A2 ISO 7380-2 |  | 4 | 5 | 2 |
| 75 | Anya M8-6H.6.016 GOST 5915-70 |  | 4 | 5 | 2 |
| 63 | Csavar M8-6gx60.56.016 GOST 7798-70 |  | 1 | 5 | 2 |
| 76 | Anya M8-6H.6.016 GOST 11860-85 |  | 1 | 5 | 2 |
| 81 | Alátét 8.A2 DIN 125 |  | 6 | 5 | 2 |
| 91 | Díszsapka 13. sz. |  | 4 | 5 | 2 |

A korlát tartozékai 6.03.04

5. táblázat

| Poz. sz. | Megnevezés Jelölés | Ábra | Mennyiség, db | PE tasak sz. | Csom. sz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113.1 | 6.03.02.05 Konzol |  | 1 |  | 2 |
| 113.2 | 6.03.02.06 Merevítő |  | 2 |  | 2 |
| 113.3 | Alkartámasz ISO-05.847 |  | 2 |  | 2 |
| 113.4 | Fogantyú DSK-VO 92.12.02 |  | 2 |  | 2 |

| Szabványos kötőelemek |
| --- |
| 61 | Csavar M8x45.56.016 GOST 7798-70 |  | 2 | 6 | 2 |
| 64.1 | Csavar M8x70.56.016 GOST 7798-70 |  | 4 | 6 | 2 |
| 81 | Alátét 8.01.016 GOST 11371-78 |  | 6 | 6 | 2 |
| 85 | Rugós alátét 8.A2 DIN 127 |  | 6 | 6 | 2 |
| 91 | Díszsapka 13. sz. |  | 6 | 6 | 2 |

A KOMPLEXUM összeszerelésének és telepítésének sorrendje

1

A 62. poz. csavar behelyezéséhez igazítsa össze az oszlopok furatait – ütögesse őket kemény felülethez.

2

Szerelje össze a létrákat, 2 db.

Az összeszerelés más sorrendben is végezhető.

Vízszintezze a területet. Az alapgödröket az összeszerelt terméken pontosított méretek szerint készít-

se el. Ezek eltérhetnek a rajzon szereplő méretektől.

Helyezze a KOMPLEXUMOT az előkészített gödrökbe. Függőónnal és vízmértékkel ellenőrizze a létrák

függőlegességét és a terület vízszintességét. Állítsa be a KOMPLEXUM magasságát. Betonozza be (B15 beton;

V=0,22 m3) a rajz szerint; C – beton, B – homok.

A holtjáték elkerülése érdekében a

szerelésnél feszítse ki az oszlopokat a

lehető legjobban, és rögzítse őket ebben

a helyzetben kéznél lévő anyaggal

(tégla, deszka stb.). Csak ezután

betonozza be.

A komplexum csak a beton teljes megszilárdulása után használható. A betont szintetikus burkolattal (gu-

mi) vagy gyeptéglával kell lefedni. A beton megszilárdulása után szerelje fel a függeszthető felszerelést.

Útmutató a függeszthető felszerelés elhelyezéséhez

9

12

A kötelet rendeltetésszerűen használja.

A pászmákat ne csavarja ki és ne bontsa meg a fonás irányával szemben.

14

Útmutató a hinták elhelyezéséhez

Erre a komplexumra 2 db hinta szerelhető fel. A lehetséges hintaváltozatok a címlapon

láthatók.

Tilos bármilyen hinta egyidejű felszerelése az alábbi hintákkal: 1.D-26.04; 1.D-26.08; 1.D-26.16;

1.D-26.26; 1.D-26.27.

A hintát a hozzá tartozó adatlap szerelési utasítása szerint szerelje össze. A talaj és a hinta ülőké-

je közötti távolság legalább 350 mm legyen.

A hinta maximális megengedett terhelése – lásd a hinta adatlapját.